100 吨线圈压床招标技术文件

出品单位：中电变压器股份有限公司

适用项目：句容工厂油变扩建项目

编制日期：2026 年 3 月

一、基本要求

（一）设备用途

用于变压器线圈的轴向压紧作业

（二）采购数量

1 台

（三）核心技术参数

表格

| 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 公称压力 | 1000KN |
| 压力控制范围 | 60-1000KN |
| 工作台尺寸 | 1500mm×1500mm |
| 施压总行程 | 1000mm |
| 线圈压紧高度范围 | 850-1800mm |
| 小车台面距上压盘静止间距 | 2000mm |
| 液压系统散热方式 | 风冷 |
| 小车载重 | 5t |
| 小车驱动方式 | 电动 |
| 小车行程 | 单端 4 米 |
| 总功率 | 投标厂家提供 |
| 设备颜色 | 技术联络会确定 |
| 其他未列明参数 | 投标厂家补充提供 |

（四）液压系统专项要求

液压系统可根据产品参数要求精准施压，并通过压力传感器实现恒压保持功能，满足变压器线圈压紧工艺的压力稳定性要求，确保压紧效果达标。

（五）电控系统专项要求

- 操作系统采用触摸屏参数输入模式，可便捷输入压缩尺寸、额定压力、保压时间等核心工艺参数，设备可实现压制、定尺寸、保压至成品的全过程自动化运行，无需人工全程干预。

- 操作系统需具备压床工作过程实时监控功能，可清晰展示当前作业阶段、压力数值、运行时长等进度信息；触摸屏系统需自带设备故障报警模块，明确显示故障代码、故障信息及故障原因分析，便于维修人员快速定位并检修。

- 核心元器件品牌硬性要求：PLC、触摸屏、电液伺服系统、主要液压元件均采用一线品牌产品；低压电器统一采用施耐德品牌产品，确保设备运行稳定性。

二、功能及程序专项要求

- 故障记录功能：设备可自动保存15 日内的设备故障历史记录，记录信息需包含故障发生时间、故障类型、故障位置、故障解除方式等关键内容，支持历史记录查询、导出。

- 运行统计功能：具备设备历史运行时间自动记录功能，可按日、月、年统计设备累计运行时长、单次作业时长，便于设备运维管理。

- 工艺管理功能：具备工艺参数调入、存储及快速调用功能，支持多套变压器线圈压紧工艺参数独立命名、保存，满足不同规格产品生产需求。

- 程序开放要求：供方需提供设备所有二次开发的程序代码，设备数据库完全开放，PLC 禁止设置任何密码，全力配合需方后期工艺调整、设备升级及自主维护工作。

- 配件资料要求：设备供应商需提供整机所有配件的详细清单，清单需包含配件名称、规格型号、单台使用数量、生产单位及官方联系方式，清单需加盖厂家公章。

三、随机工具、附件和备品备件

由投标厂家按设备原厂配置标准、行业通用维保需求及本设备实际使用场景，列明配套的随机工具、安装附件、备品备件的名称、规格型号、数量、材质 / 品牌，作为投标响应必备内容，需单独成册随投标文件提交。

四、技术文件交付要求

（一）交付时间

合同签订后10 日内，供方需向需方提供设备基础施工图纸（纸质版 + 电子版），确保需方有充足时间进行基础施工。

（二）交付清单及要求

所有技术文件均提供纸质版 3 份（加盖厂家公章）+ 电子版 1 份（U 盘 / 可编辑格式），具体清单如下：

- 设备基础资料：装箱单、产品合格证、产品质量证明书；

- 设备图纸资料：电气原理图、电气接线图、设备平面布置图、设备结构总图；

- 设备使用资料：设备使用说明书、标准化操作流程、日常保养规范、设备使用注意事项、常见故障排查手册；

- 外购件资料：提供设备所有外购元器件的原厂合格证，及外购件对应的电气原理图、接线图、使用说明书、保养规范等文件原件。

五、交货、验收和检测

（一）检验标准

本招标技术文件明确的所有要求 + 国家及行业相关设备制造、安装、验收标准。

（二）出厂验收

- 设备在供方生产现场完成全部制造、装配及调试后，供方提前 3 个工作日通知需方到场验收；

- 供需双方按本技术文件要求共同进行出厂验收，逐项核对参数、检测性能，验收合格后双方签署《出厂验收单》，供方凭验收单安排设备发货；验收不合格的，供方需在约定时间内整改完成并重新验收。

（三）现场终验收

- 设备运至需方现场并完成安装、调试后，供方通知需方进行现场终验收，验收时间由双方协商确定；

- 供需双方严格按《采购合同》及本招标技术文件逐条逐项进行全性能检测验收，验收合格后双方签署《设备终验收报告》，验收未通过的，供方需限期整改，直至满足所有要求；

- 现场终验收核心内容包含：（1）所有技术性能参数的现场实测验证，确保符合要求；（2）液压系统、电控系统、小车驱动系统等各系统独立运行及联动运行检测，确保运行稳定、无故障；（3）设备实物配置、元器件品牌与技术文件规范的一致性核查；（4）备品备件、随机工具的数量、规格型号核对；（5）技术文件、外购件资料的完整性、规范性核查。

六、技术培训

- 培训方式：制造商安排专业技术人员免费到需方现场开展技术培训，需方配合提供培训场地、操作工位及参训人员。

- 培训对象：设备实际操作人员、机修维修人员、电气维修人员（参训人员数量由需方确定）。

- 培训内容：（1）对操作人员：开展设备基本结构认知、工艺参数设置、标准化操作、日常基础保养、简单故障识别等培训，确保参训人员能独立、熟练操作设备；（2）对机修 / 电气维修人员：开展设备核心部件结构、系统工作原理、常见故障排查、零部件更换、系统维护校准等专业培训，确保能处理设备常规故障。

- 培训要求：培训在设备现场终验收阶段同步开展，培训时长按需方人员掌握程度灵活调整，直至所有参训人员达到独立操作、独立维护的能力要求，培训完成后签署《培训验收单》。

七、质量保证与售后服务

- 质保期限：设备自终验收合格之日起，整机质保期为36 个月；质保期内，因设备自身质量问题或需方严格按供方提供的操作流程规范操作导致的设备故障，供方免费提供维修配件并安排专业人员上门维修，需方不承担任何配件费、维修费、上门费等费用。

- 现场服务响应：设备出现故障后，需方及时通知供方，供方需在 1 小时内响应；需现场处理的故障，供方需在48 小时内派专业技术人员抵达需方现场；可通过电话、视频等远程方式解决的故障，供方需第一时间提供详细技术指导，直至故障解除。

- 终身服务承诺：供方对本设备实行终身技术服务；质保期结束后，供方以优惠价格为需方提供原厂备品备件、维修服务及技术支持，且不设置任何服务壁垒。

八、安装和调试

- 设备就位：由卖方（供方） 全权负责设备的现场就位工作，包括设备卸车、吊装、定位，买方（需方）配合提供场地、吊装设备、电力接驳等基础协助工作。

- 安装调试：由卖方（供方） 派遣专业工程技术人员到需方现场，完成设备的整体安装、管路连接、电路接线、系统调试等全部工作；买方（需方）配合提供水电、场地等必要条件；供方需确保设备调试后达到正常运行及本技术文件约定的验收标准。

九、需招标方（需方）提供的配合条件

由投标厂家结合本设备的安装、调试、运行及维保的实际需求，详细列明需招标方（需方）提供的场地、水电、吊装、人员等配合条件，作为投标响应必备内容，需单独列明并明确具体要求。