| 序号 | 参数项目 | 60 吨电动平车技术要求 | 30 吨电动平车技术要求 | 通用备注 / 补充说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定载重 | 60 吨 | 30 吨 | 各定制 1 台，满载工况下无结构变形、无下沉 |
| 2 | 供电方式 | 免维护铅酸蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池 | 工业级重载专用，耐高低温，适配厂区长期连续使用 |
| 3 | 外形尺寸（长 × 宽） | 5000mm×3000mm | 5000mm×3000mm | 加工误差≤±5mm，台面整体水平，无翘曲 |
| 4 | 台面高度 | 750mm | 750mm | 空载状态实测值，误差≤±3mm |
| 5 | 运行速度 | 20-30m/min（可调） | 20-30m/min（可调） | 满载工况下实测，变频调速，启动 / 停止平稳无顿挫 |
| 6 | 电池电压 | 48V DC | 48V DC | 工业安全低压，电路设计符合国家电气安全标准 |
| 7 | 电池容量 | 600AH | 400AH | 额定容量，常温 25℃下实测值，容量衰减率≤5%/ 年 |
| 8 | 车轮配置 | 总轮数 4 个，驱动轮 2 个；铸钢轮芯 + 高耐磨聚氨酯（PU）包胶复合结构，整体直径≥300mm，包胶层厚度≥20mm，邵氏硬度 90-95A；包胶层与轮芯粘接牢固无脱胶，轮面无裂纹、无偏磨 | 总轮数 4 个，驱动轮 2 个；铸钢轮芯 + 高耐磨聚氨酯（PU）包胶复合结构，整体直径≥300mm，包胶层厚度≥20mm，邵氏硬度 90-95A；包胶层与轮芯粘接牢固无脱胶，轮面无裂纹、无偏磨 | 无轨式适配设计，耐磨抗载、减震防地面刮伤；适配四轮转向机构，转向 / 横移受力均匀 |
| 9 | 移动方向 | 前进、后退、横移、360° 全向转向 | 前进、后退、横移、360° 全向转向 | 四轮转向机构，转向灵活无卡顿，支持原地 360° 转向 |
| 10 | 刹车方式 | 电磁制动 + 断电自动刹车 | 电磁制动 + 断电自动刹车 | 制动响应时间≤0.5s，重载 / 斜坡工况下无溜车现象 |
| 11 | 电机功率 | 11KW×2 双电机（总功率 22KW） | 5.5KW×2 双电机（总功率 11KW） | 重载专用变频调速电机，防水防尘，启动扭矩大 |
| 12 | 续航时间 | 满载连续运行≥5 小时 | 满载连续运行≥5 小时 | 常温 25℃、额定速度工况下实测，满足单日作业需求 |
| 13 | 操作方式 | 随车手柄 + 无线遥控，双模式自由切换 | 随车手柄 + 无线遥控，双模式自由切换 | 无线遥控有效距离≥50 米，抗工业环境电磁干扰，无延迟 |
| 14 | 安全装置 | 1. 全程声光报警装置；2. 随车 + 遥控双物理急停按钮；3. 欠压、过压、过流、过载、短路五级电气防护；4. 防碰撞预警提示 | 1. 全程声光报警装置；2. 随车 + 遥控双物理急停按钮；3. 欠压、过压、过流、过载、短路五级电气防护；4. 防碰撞预警提示 | 所有安全装置为强制标配，故障自报警，防护功能失效设备无法启动 |
| 15 | 配套配置 | 1. 工业级充电专用航空插头；2. 适配 48V/600AH 智能充电机；3. 剩余电量实时显示仪表（精准度 ±5%）；4. 电池低电量自动报警功能 | 1. 工业级充电专用航空插头；2. 适配 48V/400AH 智能充电机；3. 剩余电量实时显示仪表（精准度 ±5%）；4. 电池低电量自动报警功能 | 充电机支持快充 / 慢充切换，带过充、过温、反接保护，充电完成自动断电 |
| 16 | 电气系统防护等级 | IP54 | IP54 | 防尘、防溅水，适配厂区多粉尘、轻微潮湿的工业作业环境 |
| 17 | 地面适配要求 | 地面平整度≤5mm/m，硬化水泥 / 钢板地面，地面承载力≥20MPa | 地面平整度≤5mm/m，硬化水泥 / 钢板地面，地面承载力≥15MPa | 为 360° 转向 / 横移功能适配基础，地面无明显坑洼、凸起、裂缝 |
| 18 | 整机自重 | 按需设计（匹配载重及运行稳定性） | 按需设计（匹配载重及运行稳定性） | 重心设计合理，保证重载直行 / 转向无侧翻、偏载风险 |
| 19 | 工作环境 | 工作温度：-10℃~40℃；无腐蚀性、易燃易爆介质；无强电磁干扰 | 工作温度：-10℃~40℃；无腐蚀性、易燃易爆介质；无强电磁干扰 | 室内 / 室外遮雨工况均可正常使用，避免长时间暴晒 / 浸泡 |
| 20 | 整机质保 | 按厂家标准质保≥1 年 | 按厂家标准质保≥1 年 | 易损件（车轮包胶层、刹车片等）除外，轮芯纳入整机质保；质保期内免费上门维修、更换故障配件 |